# Lab 2: Secure & Scalable VLAN Design

### Device Addressing

| Device | Interface | VLAN | IP Address | Subnet Mask | Default Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0.10 | 10 | 192.168.10.1 | 255.255.255.192 | N/A |
| R1 | G0/0.20 | 20 | 192.168.10.65 | 255.255.255.192 | N/A |
| R1 | G0/0.99 | 99 | 192.168.10.129 | 255.255.255.192 | N/A |
| S1 | VLAN 99 | 99 | 192.168.10.131 | 255.255.255.192 | 192.168.10.129 |
| PC-A | NIC | 10 | 192.168.10.10 | 255.255.255.192 | 192.168.10.1 |
| PC-B | NIC | 20 | 192.168.10.70 | 255.255.255.192 | 192.168.10.65 |
| PC-C | NIC | 99 | 192.168.10.130 | 255.255.255.192 | 192.168.10.129 |

## TROUBLESHOOTING CHALLENGE

### Scenario A: Wrong VLAN Assignment

| เหตุการณ์ | ผลลัพธ์ | ผลทดสอบ | สาเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| Move PC-B to the wrong VLAN | Fail | PC-B ไม่สามารถ ping ไปยัง Gateway หรืออุปกรณ์ใน VLAN 20 ได้ | PC-B ถูกกำหนดพอร์ตอยู่ VLAN ผิด ทำให้ VLAN ไม่ตรงกับ IP Address |

### Scenario B: Missing VLAN on Trunk

| เหตุการณ์ | ผลลัพธ์ | ผลทดสอบ | สาเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| Remove VLAN 99 from trunk | Fail | ไม่สามารถเข้าถึง Switch Management (VLAN 99) หรือ ping IP 192.168.10.131 ได้ | VLAN 99 ไม่ถูกอนุญาตบน trunk ทำให้ traffic ของ Management VLAN ไม่สามารถส่งผ่านไปยัง Router และ Default Gateway ได้ |

### Scenario C: Wrong Gateway

| เหตุการณ์ | ผลลัพธ์ | ผลทดสอบ | สาเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| Change PC-A gateway | Fail | PC-A ไม่สามารถ ping ไปยังอุปกรณ์ใน VLAN อื่นได้ | Default Gateway ไม่ถูกต้อง ไม่ใช่ Router subinterface ของ VLAN 10 |

## LAB DELIVERABLES

### Worksheet 1: Configuration Check

| Checkpoint | Command | Expected | Actual | Pass/Fail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VLANs exist | show vlan brief | VLANs 10,20,99 | มี VLANs 10,20,99 | Pass |
| Trunk active | show int trunk | VLANs allowed | VLAN 10,20,99 are allowed | Pass |
| Router subifs | show ip int br | up/up | G0/0.10, G0/0.20, G0/0.99 เป็น up ทั้งหมด | Pass |
| Inter-VLAN ping | ping | Success | สามารถปิงได้ทั้งหมด | Pass |

### Worksheet 2: Design Understanding

Answer briefly:

- Why is VLAN 99 used for management?

Ans 	VLAN 99 ถูกใช้เป็น Management VLAN เพื่อความปลอดภัย แยกการจัดการออก           จากผู้ใช้งานทั่วไป และเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการออกแบบระบบเครือข่าย

- Why is VLAN 999 assigned to unused ports?

Ans	VLAN 999 ถูกใช้กับพอร์ตที่ไม่ได้ใช้งานเพื่อ ป้องกันการเข้าถึงเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต เพิ่มความปลอดภัย และเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการออกแบบเครือข่าย

- What does 802.1Q tagging do?

Ans	802.1Q tagging คือการใส่ข้อมูล VLAN ลงใน Ethernet frame เพื่อให้หลาย VLAN สามารถส่งข้อมูลผ่านลิงก์เดียวกันได้ โดยยังคงแยกเครือข่ายออกจากกันอย่างถูกต้อง

- Why does each VLAN require a different subnet?

Ans	แต่ละ VLAN ต้องใช้ subnet ต่างกัน เพราะ VLAN แยก broadcast domain และ subnet ทำให้การกำหนด IP และการ routing ระหว่าง VLAN ทำงานได้ถูกต้องและปลอดภัย

## ASSESSMENT QUESTIONS

- Which device performs inter-VLAN routing?

Ans   Router หรือ Layer 3 Switch

เพราะสามารถกำหนดเส้นทางข้อมูลระหว่าง VLAN ที่อยู่คนละเครือข่ายได้

- Why can PCs in different VLANs communicate?

Ans    เพราะมี Router หรือ Layer 3 Switch ช่วยรับ–ส่งข้อมูลข้าม VLAN

ถ้าไม่มีอุปกรณ์นี้ VLAN จะคุยกันไม่ได้

- What breaks if the trunk is removed?

Ans  VLAN จะส่งข้อมูลข้ามสวิตช์ไม่ได้ เพราะ

Trunk ใช้ส่งหลาย VLAN ผ่านสายเส้นเดียว

- Why is VLAN 1 avoided?

Ans  เพราะ VLAN 1 เป็นค่าเริ่มต้น และมักถูกโจมตีได้ง่าย

จึงไม่ปลอดภัยสำหรับใช้งานจริง

- What security risk exists if unused ports remain active?

Ans  ผู้ไม่หวังดีอาจเสียบอุปกรณ์เข้ามาในเครือข่ายได้

ทำให้เกิดการโจมตีหรือขโมยข้อมูล

| ชื่อ–สกุล | รหัสนักศึกษา | หน้าที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| นายพัชรพล กองแก้ว | 673390415-5 | ทำ Cisco File และ Trouble Challenge A |
| นายศุภกิตต์ ฟํนเฟือย | 673380427-8 | ทำ ASSESSMENT QUESTIONS |
| นายกฤษฎา นามมนต์เทียน | 673380388-2 | ทำ Trouble Challenge B และ C |
| นายคมชาญ น้อยเนียม | 673380395-5 | ทำ worksheet 2 |
| นายวงศธร ธน.ยอด | 673380425-2 | ทำ worksheet 1 |